IIC总线工作原理

I2C总线进行数据传送时，时钟信号为高电平期间，数据线上的数据必须保持稳定，只有在时钟线上的信号为低电平期间，数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。

起始和终止信号 ：SCL线为高电平期间，SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号；SCL线为高电平期间，SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。

数据传送格式（1）字节传送与应答

每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时，先传送最高位（MSB），每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位（即一帧共有9位）。如果一段时间内没有收到从机的应答信号，则自动认为从机已正确接收到数据。

AT24C02的芯片地址如下图，1010为固定，A0，A1，A2正好与芯片的1，2，3引角对应，为当前电路中的地址选择线，三根线可选择8个芯片同时连接在电路中，当要与哪个芯片通信时传送相应的地址即可与该芯片建立连接，TX-1B实验板上三根地址线都为0。最后一位R/W为告诉从机下一字节数据是要读还是写，0为写入，1为读出。

AT24C02的芯片地址（0xa0为写，0xa1为读）

任一地址写入数据格式

Void write_add(uchar address,

uchar info)

//指定地址写一个字节数据

{

start();

writebyte(0xa0);

respons();

writebyte(address);

respons();

writebyte(info);

respons();

stop();

}

任一地址读取数据格式

void init()		//初始化

{

SCL=1;

delay();

SDA=1;

delay();

}

void start()	    //启动信号

{

SDA=1;

delay();

SCL=1;

delay();

SDA=0;

delay();

}

void stop()		//停止信号

{

SDA=0;

delay();

SCL=1;

delay();

SDA=1;

delay();

}

uchar readbyte()

//读一个字节

{

uchar i,j,k;

SCL=0;

delay();

SDA=1;

for(i=0;i<8;i++)

{

SCL=1;

delay();

if(SDA==1)

j=1;

else

j=0;

k=(k<<1)|j;

SCL=0;

delay();

}

delay();

return k;

}

void respons()		//回应信号

{

uchar i=0;SCL=1;delay();

while((SDA==1)&&(i<255))i++;

SCL=0;delay();}

void writebyte(uchar date)//	写一个字节

{

uchar i,temp;

temp=date;

for(i=0;i<8;i++)

{

temp=temp<<1;

SCL=0;

delay();

SDA=CY;

delay();

SCL=1;

delay();

}

SCL=0;

delay();

SDA=1;

delay();

}

uchar read_add(uchar address)

//指定地址读一个字节数据

{

uchar dd;

start();

writebyte(0xa0);

respons();

writebyte(address);

respons();

start();

writebyte(0xa1);

respons();

dd=readbyte();

stop();

return dd;

}