上周几乎没啥事做，师傅丢给我一本书让我学习《建筑工程文件管理规程》，原以为一个工程只要把该建的建好就可以了，没想到还有这么复杂的文件管理程序！在学习《建筑工程文件管理规程》的过程中我大体了解了一些关于建筑工程文件管理方面的知识。

建筑工程所需要的文件大体上有：①建筑工程质量控制资料②建筑工程安全与功能检测资料③建筑工程施工准备文件④建筑工程竣工文件。

其中前两个最主要的里面包括许多小的分部，子分部，分项工程。①建筑工程质量控制资料②建筑工程安全与功能检测资料中又分为：①建筑与机构②非排水与采暖工程③建筑电气④智能建筑⑤通风与空调⑥电梯几个部分。

由于上周几天连着下雨，工地几乎处于停工状态，所以我主要学习了下如何整理“建筑工程质量控制资料”中的“检验批，分项，分部工程”质量验收记录。这些资料按分部工程主要可以分为①地基与基础②主体结构③建筑装饰装修④建筑屋面四个分部工程，各个分部又分为若干个子分部工程和分项工程检验批。

这些资料就是工程建设过程中的各个工序的验收记录。

地基与基础：无支护土方，有支护土方，地基处理，桩基地下防水，混凝土础，劲钢（管）混凝土砌体基础，钢结构。

主体结构： 混凝土结构，劲钢（管）混凝土结构 ，砌体结构 ，钢结构，木结构， 网架和索膜结构。

装饰装修： 地面，抹灰，门窗，吊顶，轻质隔墙，饰面板(砖)，幕墙，涂饰，裱糊与软包，细部。

屋面： 卷材防水屋面，涂膜防水屋面，刚性防水屋面，瓦屋面，隔热屋面。

当然，每一个工程中并不是所有的子分部工程都有 ，而是有其中的若干个。

上周师傅给了我一些工地的图纸，让我试着看看，看不懂的问问他，虽然之前也看过，但我还是看了下。这些图纸一般按专业类别可分为①建筑②结构③给排水④电气四个部分。每一部分的图纸又由目录，设计总说明，各种图纸和修改通知书组成。设计总说明是图纸设计进行必要的说明。如：

建筑设计总说明中有：设计依据，工程概况，各个分项工程的做法（墙体，楼地面，顶棚，屋面，室外工程，门窗，油漆等做法和一些必要的说明门窗表等）。

建筑部分图纸主要由平，立，剖面组成。

结构部分图纸主要由基础，柱网，各层结构以及屋面平面图，梁板配筋图，屋面层配筋图，楼梯等大样图组成，电气和给排水施工图由于学得较少，有很多地方不懂所以也比较少看。

上周师傅带我到旁边的工地上去学习，我看到工地上的工人主要在挖承台的坑和砍桩，师傅说由于承台的体积比较大，土方数量较多量也很大，所以挖承台也要好几天时间，砍桩也是很费时的工作，一个桩就要砍上大半天时间，砍桩并不是把桩头全都砍掉,是看到设计要求的地方，一般为承台底部100mm。而且桩中的钢筋要伸入承台1M，起锚固作用。由于工地还未大规模开工，工人也相对较少。有些承台坑已经挖好开始砌砖了，砌砖是为了建模，由于模是在地下的，所以不能像通常的模一样用模板搭筑。同时承台的高度较大土压力较大，采用24mm厚，一顺一丁式的砌法，基础梁高度较小，只采用12mm厚，也用一顺一丁式砌法。

主要实习内容： 1、厂规纪律教育，安全教育。 2、熟悉图纸及相关打印设备。 3、熟悉本科室的职能。 4、熟悉一部分正在承建的工程图纸。 5、本钢闫家沟石灰石矿施工现场实习。 6、假期兼职。

主要收获与心得体会： 建筑物的形成、流程如下：

投资商投资--国家审核批准--设计院做出建筑方案--中标--设计院进行建筑设计（包括建筑物正，立，剖面，水电，供暖的设计）--建设部审核批准--施工单位施工--监理进行审核--施工完成，交工--装潢公司进行装修--交工--由投资商和房产公司进行买卖。整个过程中，建筑的设计部分占了相当重要的位置。所以设计的时候，每一步都要按照规定，每一步都要谨慎。设计时也有它的过程：做方案（必须符合结构要求）--进行平面设计（设计的同时，由结构师就行调整，平面做法应符合结构要求，调整的同时，结构师进行结构设计，两者属于同步进行，同步完成）--立面，剖面设计--水电，供暖，电梯设计。

对这些方面有了大致的了解后，我们进行了实际操作--绘图。

绘图所用程序为AUTO CAD--计算机辅助设计。

程序具有二维，三维绘图功能。我所做的工作就是建筑物平立，剖的二维绘制。 绘图，要先对功能进行了解，再就是熟悉里面各个工具的用法。绘图的时候也有步骤：轴线--墙线--门窗--楼梯--屋内布置--标注。还要一边绘制一边修改。刚开始画一些简单的房屋平面图，学着用快捷键做图。在绘制的过程中也遇到一些困难，如弧线与直线的交接，图形的闭和，楼梯的绘制，在做这些时候经常出现错误，影响下一步的操作。在这些操作中，就需要有足够的细心和耐心去修改。 在学习过程中，师傅和同事们都给了我莫大的帮助，教会我怎样用快捷键，作图的过程中如果使用几个小技巧，确实可以达到事半功倍的效果，让我在学习中少走弯路。 第一次到公司实习，刚来的时候心理很没底，不知道怎样与别人相处。实习几天后发现，与同事相处并不难。当你遇到不明白的地方时，你就要多问，在问的同时，就增添了你和同事交流的机会，这样，不仅问题解决，也很快融入了集体。在这里，要勤学好问，多与人交流，要以诚待人。

经过这次实习活动，让我从实践中对这门自己即将从事的专业获得一个感性认识，为今后专业的学习打下坚实的基础。它不仅让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识还使我们开阔了视野，增长了见识，为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过生产实习使我更深入地接触专业知识，进一步了解合理控制建筑工程成本重要性，了解工程施工管理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题，并通过撰写实习报告，使我学会综合应用所学知识，提高分析和解决专业问题的能力。

主要实习内容： 修图和绘制本钢马耳岭选矿厂工程1转运站钢平台、吊装孔盖板施工图。内容包括所采用的钢构件、焊条选用、焊缝高度、钢构件连接形式……参见的图集是否正确，包括平、立、剖、详。电子版一张一张的检查和校对，这活是没有任何技术含量，练的就是你耐心和细心，相对来说比较枯燥的。有点所获就是知道什么是参见图集。这周最大的所获就绘制了本钢马耳岭选矿厂工程1转运站钢平台、吊装孔盖板施工图，因为这绘制过程中要配合搞结构的师傅们和甲方的要求，整个过程是不断的调整，这次让我能更好的学习和了解结构，主梁，梁次，构造主之间怎样接搭及尺寸。原来在学校我对这方面不是很了解，画出来的梁和柱子一样粗。另外还学到的东西就是绘图的一些技巧，多是以前没用过不知道的，可能是经过一系列的学习和锻炼，思维也有所转变了绘制东西之前喜欢去想从那点入手，那点先那些后，琢磨怎样弄才能省事些。 主要收获与心得体会： 根据刘工给的资料，首先做的是对资料的理解和认识。在这个过程中，我先是在网上了解了一般定义的施工图。施工图不同于我们做一个设计表达的效果图，它要用于施工时工人依据的图样，这通常比设计图样要更详细，包括了图与说明（材料使用、施工方法记注）。建筑施工图是其中一部分，一个建筑从打地基到伫立起一座建筑，设计图纸是基础，而看懂建筑施工图也就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分：图纸目录，门窗表，建筑设计总说明，一层屋顶的平面图，正立面图，背立面图，东立面图，西立面图，剖面图（视情况，有多个）， 节点大样图及门窗大样图，楼梯大样图（视功能可能有多个楼梯及电梯）。 关于这次实习，个人还是非常肯定学校所做的实习计划的要求，也非常希望和渴望在这次实际工作中能像业务实习大纲所要求的那样通过业务实践，将理论知识与生产实践有机结合起来，从而使自己初步了解职业建筑师的基本工作程序、工作方法和职业素质要求。以这次实习为基准点，在毕业后能够更好地从事建筑设计工作。

以下是我的三点小小的体会： 1.搞建筑的考虑方方面面，需要学的东西很多很多。 2.时刻保持清晰头脑，尽可能清楚的知道你要做什么，该怎么去做。 3.工作中别抱怨辛苦，因为辛苦中所学到的东西是自个的，不是为别人的。

主要实习内容： 通过两周的专业知识实践中在这短短的两周里又逐渐触入并熟悉实务操作在通过对梁板钢筋绑扎；混凝土工程；混凝土浇注；施工缝；过程中我意识到不论有那一个环节出错都有可能影响到工程的经济问题除此之外我还学到了许多其他方面的知识如作为一名技术员该具备的素质和职业道德通过实际操作我学到了一些最基本的常识和技能锻炼了自己的动手的能力同时也进一步意识到自己的工作不足如做事不够细心技术方面不会全面缺少创新意识这些都是我必须努力克服和改进的虽然两周过的有点累和紧凑但是觉得很充实也得到了不少工作外的快乐. 主要收获与心得体会： 作为一名技术员该具备的素质和职业道德通过实际操作我学到了一些最基本的常识和技能锻炼了自己的动手的能力同时也进一步意识到自己的工作不足如做事不够细心技术方面不会全面缺少创新意识这些都是我必须努力克服和改进的虽然本周过的有点累和紧凑但是觉得很充实也得到了不少工作外的快乐. 通过梁，板钢筋绑扎；混凝土工程；方面的知识。混凝土浇筑工作的步骤和应该注意的事项施工缝的位置和步骤在已经浇注的混凝土必须符合的规定。 通过两周的实习，通过实践，使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准，使我近距离的观察了地下室的施工过程，学到了很多很适用的具体的施工知识，这些知识往往是我在学校很少接触，很少注意的，但又是十分重要、十分基础的知识，将所学的理论知识与实践相结合一起在实践中继续学习不断总结，不断进步。这次实习我也经常与班里的同学联系，从他们在实习工地所做的事可以了解到更多的实习单位是在把实习生当成工人来对待，我说点自己的一点想法：实习生完全被他们当成为了地地道道的廉价劳动力了，实习单位的目的是利用学校的实习要求来廉价使用学生的价值为其创造更多的利润。这的实习效果实际是与学校安排的实习要求，至少是我认识我的实习单位所做的实习期望是有很大的违背的。

主要实习内容： 1、模板的种类及制作方法； 2、各种结构模板安装的质量标准； 3、现浇结构模板安装的质量标准； 4、现浇结构模板拆除的时间和顺序； 5、模板拆除的注意事项； 6、模板的清理，堆放和维修的方法及要求 主要收获与心得体会： 模板安装前的基本工作： 1）放线：首先引测的边柱，墙轴线，平以该轴线为起点，引出各条 轴线。模板放线时，根据施工图用墨线弹出模板的中线和边线，墙模板要弹 出模板的边线和外侧控制线，以便于模板安装和校正。 2）用水准仪把水平标高根据实际标高的要求，直接引测到模板安装 位置。 3）模板垫底部位应预先找平，杂物清理干净，以保证模板位置正确，防 止模板底部漏浆或混凝土成形后烂根。 4）工长事先确定模板的组装设计方案，向施工班组进行技术，质量，安 全交底。 5）模板应图刷脱模剂。还有好多注意事项，我就不多写了…… 通过这短短一周的实习，尽管知识获取是甚微的，但所获得的实践经验对我终身受益，将来会在我毕业后的实际工作中不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所学到的知识，在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来，充分展示自我的个人价值和人生价值。为实现自我的理想和光明的前程努力

主要实习内容： 1、钢筋的种类及外形特征； 2、钢筋的焊接方法及质量要求； 3、钢筋冷加工的方法及工艺； 4、钢筋的绑扎的方法及质量要求； 5、钢筋绑扎的搭接长度要求； 6、各种构件保护层厚度的控制方法； 7、掌握隐蔽工程记录方法及主要内容 主要收获与心得体会： 理解钢筋检验原则和项目 1）保证项目： A．钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验，符合有关规定后方可焊接。 B．钢筋表面必须清洁。如有颗粒状或片状老锈、经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 C．钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。 D．焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 2）基本项目 A．绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10，且不应集中。 B．弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定，搭接长度均不小于规定值。 C．用I级钢筋制作的箍筋，其数量符合设计要求，弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定。 D．对焊接头无横向裂纹和烧伤，焊接均匀。接头处弯折不大于4度，接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d，且不大于2mm。 通过这次实习，在钢筋检验方面我感觉自己有了一定的收获。实习主要是为了我今后在工作及业务上能力的提高起到了促进的作用，增强了我们今后的竞争力，为我们能在以后立足增添了一块基石。实习单位的刘工也给了我很多机会参与他们的设计使我懂得了很多以前难以解决的，将来从事工作所要面对的问题。这次实习丰富了我在这方面的知识，使我向更深的层次迈进，对我在今后的社会当中立足有一定的促进作用，但我也认识到，要想做好这方面的工作单靠这这几天的实习是不行的，还需要我在平时的学习和工作中一点一点的积累，不断丰富自己的经验才行。我面前的路还是很漫长的，需要不断的努力和奋斗才能真正地走好。我坚信通过这一段时间的实习，所获得的实践经验对我终身受益，在我毕业后的实际工作中将不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所学到的知识，在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来，充分展示自我的个人价值和人生价值。为实现自我的理想和光明的前程努力。

主要实习内容： 1、搅拌机的种类，规格，拌和的原理； 2、震动器的种类，适用范围； 3、施工配合比的换算及标志牌的内容； 4、施工缝的留设及其处理方法； 5、混凝土的养护方法及要求； 6、混凝土表面缺陷产生原因及预防处理方法； 7、混凝土工程的质量检查内容

主要收获与心得体会： 实践证明，混凝土常见的裂缝，大多数是不同深度的表面裂缝，其主要原因是温度梯度造成寒冷地区的温度骤降也容易形成裂缝。因此说混凝土的保温对防止表面早期裂缝尤其重要。 从温度应力观点出发，保温应达到下述要求： 1）防止混凝土内外温度差及混凝土表面梯度，防止表面裂缝。 2）防止混凝土超冷，应该尽量设法使混凝土的施工期最低温度不低于混凝土使 用期的稳定温度。 3）防止老混凝土过冷，以减少新老混凝土间的约束。 混凝土的早期养护，主要目的在于保持适宜的温湿条件，以达到两个方面的效果，一方面使混凝土免受不利温、湿度变形的侵袭，防止有害的冷缩和干缩。一方面使水凝水化作用顺利进行，以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温湿度条件是相互关联的。混凝上的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析，新浇混凝土中所含水分完全可以满足水凝水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常引起水分损失，从而推迟或防碍水凝的水化，表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期，在施工中应切实重视起来。所以在施工时我们要谨慎的处理这些事件，根据不同情况不同处理。这些问题都是在施工事要注意的，在施工时采用何种水凝，用量都是要注意的，还有混凝土的早期保养。 实习对于我们正在学校学习的学生来说，是非常重要的，因为，实习是把我们在平时学习理论知识应用到实践去的一个很好的机会。“实践是检验真理的唯一标准”，基于这一点，我们大家就都知道，实习对于我们来说是多么的重要的。一切真理都要到实践中去检验，因为只有应用到实践中才能是真理更加能够说服人。在有一点就是我们这个专业的理论知识和现场施工技术有很大的差距，这个差距就有待于我们到现场去，把他们有机的联系在一起，并找出他们的不同之处，这个，对我们以后的工作是有很大帮助的。

综上所述，希望我的经验和体会能够在以后的道路上指导我走向成功，同时，也希望我们每一个大学生都一这个态度去面对我们这个社会，外面的世界很精彩，但是，没有实力就变成别人是你的精彩，而不是你是别人的精彩。